被害想定結果_CSVについて

被害想定結果_CSVファイルの属性情報の説明を以下に示します。

(1)メッシュコード：250mメッシュコード(GIS用データの「meshcode」同様)

(2)市町村名

(3)地形区分コード

地形区分コード表

| コード | 地形区分 |
| --- | --- |
| 1 | 山地 |
| 2 | 山麓地 |
| 3 | 丘陵 |
| 4 | 火山地 |
| 5 | 火山麓地 |
| 6 | 火山性丘陵 |
| 7 | 岩石台地 |
| 8 | 砂礫質台地 |
| 9 | ローム台地 |
| 10 | 谷底低地 |
| 11 | 扇状地 |
| 12 | 自然堤防 |
| 13 | 後背湿地 |
| 14 | 旧河道 |
| 15 | 三角州・海岸低地 |
| 16 | 砂州・砂礫洲 |
| 17 | 砂丘 |
| 30 | 旧砂丘 |
| 31 | 新砂丘 |
| 18 | 砂州・砂丘間低地 |
| 19 | 干拓地 |
| 32 | 干拓堤防 |
| 20 | 埋立地 |
| 21 | 磯・岩礁 |
| 22 | 河原 |
| 23 | 河道・水路 |
| 24 | 湖沼 |
| 0 | 沿岸海域 |

(4)AVS30：地表から深さ30mまでの平均S波速度

(5)人口

(6)基準地盤最大速度(kine)

(7)地表最大速度(kine)

(8)地表最大加速度(gal)

(9)計測震度

(10)液状化危険度

液状化危険度コード表

| コード | 説明 |
| --- | --- |
| 3 | 極めて高い(PL>15) |
| 2 | 高い(5<PL≦15) |
| 1 | 低い(0<PL≦5) |
| 0 | 極めて低い(PL=0) |
| 空欄 | なし |

(11)PL値、(12)沈下量：液状化による沈下量（m）

- 建物数(木造)

- 建物数(非木造)

- 建物数

- 木造1：建築年が1962年以前の木造建物数

- 木造2：建築年が1963～71年の木造建物数

- 木造3：建築年が1972～80年の木造建物数

- 木造4：建築年が1981～89年の木造建物数

- 木造5：建築年が1990～2001年の木造建物数

- 木造6：建築年が2002年以降の木造建物数

- 非木造1：建築年が1971年以前の非木造建物数

- 非木造2：建築年が1972～80年の非木造建物数

- 非木造3：建築年が1981年以降の非木造建物数

- 建物全壊(揺れ、木造、夏10時)：地震動による木造建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、木造、冬2時) ：地震動による木造建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、木造、冬18時) ：地震動による木造建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、非木造、夏10時) ：地震動による非木造建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、非木造、冬2時) ：地震動による非木造建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、非木造、冬18時) ：地震動による非木造建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、夏10時) ：地震動による建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、冬2時) ：地震動による建物全壊棟数

- 建物全壊(揺れ、冬18時) ：地震動による建物全壊棟数

- 建物半壊(揺れ、木造、夏10時) ：地震動による木造建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、木造、冬2時) ：地震動による木造建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、木造、冬18時) ：地震動による木造建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、非木造、夏10時) ：地震動による非木造建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、非木造、冬2時) ：地震動による非木造建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、非木造、冬18時) ：地震動による非木造建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、夏10時) ：地震動による建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、冬2時) ：地震動による建物半壊棟数

- 建物半壊(揺れ、冬18時) ：地震動による建物半壊棟数

- 建物全壊(液状化、木造) ：液状化による木造建物全壊棟数

- 建物全壊(液状化、非木造) ：液状化による非木造建物全壊棟数

- 建物全壊(液状化) ：液状化による建物全壊棟数

- 建物全壊(急傾斜) ：急傾斜被害による建物全壊棟数

- 建物半壊(急傾斜) ：急傾斜被害による建物半壊棟数

- 建物全壊(木造、夏10時) ：木造建物全壊棟数

- 建物全壊(木造、冬2時) ：木造建物全壊棟数

- 建物全壊(木造、冬18時) ：木造建物全壊棟数

- 建物全壊(非木造、夏10時) ：非木造建物全壊棟数

- 建物全壊(非木造、冬2時) ：非木造建物全壊棟数

- 建物全壊(非木造、冬18時) ：非木造建物全壊棟数

- 建物全壊(夏10時) ：建物全壊棟数

- 建物全壊(冬2時) ：建物全壊棟数

- 建物全壊(冬18時) ：建物全壊棟数

- 建物半壊(夏10時) ：建物半壊棟数

- 建物半壊(冬2時) ：建物半壊棟数

- 建物半壊(冬18時) ：建物半壊棟数

- ブロック塀：ブロック塀の倒壊、

- 屋外落下物(夏10時)

- 屋外落下物(冬2時)

- 屋外落下物(冬18時)

- 炎上出火(夏10時) ：地震火災による炎上出火件数

- 炎上出火(冬2時) ：地震火災による炎上出火件数

- 炎上出火(冬18時) ：地震火災による炎上出火件数

- 焼失(夏10時) ：地震火災による焼失棟数

- 焼失(冬2時) ：地震火災による焼失棟数

- 焼失(冬18時) ：地震火災による焼失棟数

- 建物死者数(木造、夏10時)：建物被害による木造建物死者数

- 建物死者数(非木造、夏10時) ：建物被害による非木造建物死者数

- 建物死者数(夏10時) ：建物被害による死者数

- 建物死者数(木造、冬2時) ：建物被害による木造建物死者数

- 建物死者数(非木造、冬2時) ：建物被害による非木造建物死者数

- 建物死者数(冬2時) ：建物被害による死者数

- 建物死者数(木造、冬18時) ：建物被害による木造建物死者数

- 建物死者数(非木造、冬18時) ：建物被害による非木造建物死者数

- 建物死者数(冬18時) ：建物被害による死者数

- 建物負傷者数(木造、夏10時) ：建物被害による木造建物負傷者数

- 建物負傷者数(非木造、夏10時) ：建物被害による非木造建物負傷者数

- 建物負傷者数(夏10時) ：建物被害による負傷者数

- 建物負傷者数(木造、冬2時) ：建物被害による木造建物負傷者数

- 建物負傷者数(非木造、冬2時) ：建物被害による非木造建物負傷者数

- 建物負傷者数(冬2時) ：建物被害による負傷者数

- 建物負傷者数(木造、冬18時) ：建物被害による木造建物負傷者数

- 建物負傷者数(非木造、冬18時) ：建物被害による非木造建物負傷者数

- 建物負傷者数(冬18時) ：建物被害による負傷者数

- 建物重傷者数(木造、夏10時) ：建物被害による木造建物重傷者数

- 建物重傷者数(非木造、夏10時) ：建物被害による非木造建物重傷者数

- 建物重傷者数(夏10時) ：建物被害による重傷者数

- 建物重傷者数(木造、冬2時) ：建物被害による木造建物重傷者数

- 建物重傷者数(非木造、冬2時) ：建物被害による非木造建物重傷者数

- 建物重傷者数(冬2時) ：建物被害による重傷者数

- 建物重傷者数(木造、冬18時) ：建物被害による木造建物重傷者数

- 建物重傷者数(非木造、冬18時) ：建物被害による非木造建物重傷者数

- 建物重傷者数(冬18時) ：建物被害による重傷者数

- 急傾斜死者数(夏10時) ：急傾斜地崩壊による死者数

- 急傾斜死者数(冬2時) ：急傾斜地崩壊による死者数

- 急傾斜死者数(冬18時) ：急傾斜地崩壊による死者数

- 急傾斜負傷者数(夏10時) ：急傾斜地崩壊による負傷者数

- 急傾斜負傷者数(冬2時) ：急傾斜地崩壊による負傷者数

- 急傾斜負傷者数(冬18時) ：急傾斜地崩壊による負傷者数

- 急傾斜重傷者数(夏10時) ：急傾斜地崩壊による重傷者数

- 急傾斜重傷者数(冬2時) ：急傾斜地崩壊による重傷者数

- 急傾斜重傷者数(冬18時) ：急傾斜地崩壊による重傷者数

- 炎上出火死者数(夏10時)：炎上出火家屋からの逃げ遅れ死者数

- 炎上出火死者数(冬2時) ：炎上出火家屋からの逃げ遅れ死者数

- 炎上出火死者数(冬18時) ：炎上出火家屋からの逃げ遅れ死者数

- 焼失家屋内の救出困難死者数(夏10時)：倒壊後に焼失した家屋内の救出困難による死者数

- 焼失家屋内の救出困難死者数(冬2時) ：倒壊後に焼失した家屋内の救出困難による死者数

- 焼失家屋内の救出困難死者数(冬18時) ：倒壊後に焼失した家屋内の救出困難による死者数

- 延焼拡大死者数(夏10時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる死者数

- 延焼拡大死者数(冬2時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる死者数

- 延焼拡大死者数(冬18時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる死者数

- 火災死者数(夏10時)：地震火災による死者数（炎上+焼失+延焼）

- 火災死者数(冬2時) ：地震火災による死者数（炎上+焼失+延焼）

- 火災死者数(冬18時) ：地震火災による死者数（炎上+焼失+延焼）

- 炎上出火軽傷者数(夏10時)：炎上出火家屋からの逃げ遅れによる軽傷者数

- 炎上出火軽傷者数(冬2時) ：炎上出火家屋からの逃げ遅れによる軽傷者数

- 炎上出火軽傷者数(冬18時) ：炎上出火家屋からの逃げ遅れによる軽傷者数

- 延焼拡大軽傷者数(夏10時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる軽傷者数

- 延焼拡大軽傷者数(冬2時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる軽傷者数

- 延焼拡大軽傷者数(冬18時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる軽傷者数

- 火災軽傷者数(夏10時) ：地震火災による軽傷者数（炎上+延焼）

- 火災軽傷者数(冬2時) ：地震火災による軽傷者数（炎上+延焼）

- 火災軽傷者数(冬18時) ：地震火災による軽傷者数（炎上+延焼）

- 炎上出火重傷者数(夏10時) ：炎上出火家屋からの逃げ遅れによる重傷者数

- 炎上出火重傷者数(冬2時) ：炎上出火家屋からの逃げ遅れによる重傷者数

- 炎上出火重傷者数(冬18時) ：炎上出火家屋からの逃げ遅れによる重傷者数

- 延焼拡大重傷者数(夏10時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる重傷者数

- 延焼拡大重傷者数(冬2時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる重傷者数

- 延焼拡大重傷者数(冬18時) ：延焼拡大時の逃げまどいによる重傷者数

- 火災重傷者数(夏10時) ：地震火災による重傷者数（炎上+延焼）

- 火災重傷者数(冬2時) ：地震火災による重傷者数（炎上+延焼）

- 火災重傷者数(冬18時) ：地震火災による重傷者数（炎上+延焼）

- 火災負傷者数(夏10時) ：地震火災による負傷者数（軽傷者+重傷者）

- 火災負傷者数(冬2時) ：地震火災による負傷者数（軽傷者+重傷者）

- 火災負傷者数(冬18時) ：地震火災による負傷者数（軽傷者+重傷者）

- 死者数(夏10時) ：地震による死者数（合計）

- 死者数(冬2時) ：地震による死者数（合計）

- 死者数(冬18時) ：地震による死者数（合計）

- 負傷者数(夏10時) ：地震による負傷者数（合計）

- 負傷者数(冬2時) ：地震による負傷者数（合計）

- 負傷者数(冬18時) ：地震による負傷者数（合計）

- 重傷者数(夏10時) ：地震による重傷者数（合計）

- 重傷者数(冬2時) ：地震による重傷者数（合計）

- 重傷者数(冬18時) ：地震による重傷者数（合計）

- 細街路延長：250mメッシュ内の細街路延長（m）

- 細街路閉塞延長(夏10時) ：細街路閉塞延長（m）

- 細街路閉塞延長(冬2時) ：細街路閉塞延長（m）

- 細街路閉塞延長(冬18時) ：細街路閉塞延長（m）

- 細街路閉塞率(夏10時) ：細街路閉塞率

- 細街路閉塞率(冬2時) ：細街路閉塞率

- 細街路閉塞率(冬18時) ：細街路閉塞率

- 河川堤防延長：250mメッシュ内の河川堤防延長（m）

- 河川堤防被災ランクA：河川堤防被災ランクA延長（m）

- 河川堤防被災ランクB：河川堤防被災ランクB延長（m）

- 河川堤防被災ランクC：河川堤防被災ランクC延長（m）

- 上水道管路延長：上水道管路延長（m）

- 上水道被害率：上水道管路被害率

- 上水道被害箇所：上水道管路被害箇所

- 断水人口：上水道断水人口

- 下水道管路延長(幹線) ：下水道管路(幹線)延長（m）

- 下水道被害率(幹線) ：下水道管路(幹線)被害率

- 下水道被害延長(幹線) ：下水道管路(幹線)被害延長（m）

- 下水道管路延長(枝線) ：下水道管路(枝線)延長（m）

- 下水道被害率(枝線) ：下水道管路(幹線)被害率

- 下水道被害延長(枝線) ：下水道管路(枝線)被害延長（m）

- 下水道管路延長：下水道管路(幹線+枝線)延長（m）

- 下水道被害率：下水道管路(幹線+枝線)被害率

- 下水道被害延長：下水道管路(幹線+枝線)被害延長（m）

- 都市ガス管路延長：都市ガス管路延長（m）

- 都市ガス管路被害箇所

- 都市ガス供給人口

- 都市ガス供給支障人口

- LPガスボンベ数

- LPガス被害本数

- LPガス供給人口

- LPガス供給支障人口

- 電柱本数(電力)

- 電柱被害本数(電力)(非延焼)(夏10時) ：非燃焼エリアの電力の電柱被害本数

- 電柱被害本数(電力)(非延焼)(冬2時) ：非燃焼エリアの電力の電柱被害本数

- 電柱被害本数(電力)(非延焼)(冬18時) ：非燃焼エリアの電力の電柱被害本数

- 電柱被害本数(電力)(夏10時) ：全エリアの電力の電柱被害本数

- 電柱被害本数(電力)(冬2時) ：全エリアの電力の電柱被害本数

- 電柱被害本数(電力)(冬18時) ：全エリアの電力の電柱被害本数

- 停電世帯数(直後)(夏10時)

- 停電世帯数(直後)(冬2時)

- 停電世帯数(直後)(冬18時)

- 停電人口(直後)(夏10時)

- 停電人口(直後)(冬2時)

- 停電人口(直後)(冬18時)

- 電柱本数(通信)

- 電柱被害本数(通信)(非延焼)(夏10時) ：非燃焼エリアの通信の電柱被害本数

- 電柱被害本数(通信)(非延焼)(冬2時) ：非燃焼エリアの通信の電柱被害本数

- 電柱被害本数(通信)(非延焼)(冬18時) ：非燃焼エリアの通信の電柱被害本数

- 電柱被害本数(通信)(夏10時) ：全エリアの通信の電柱被害本数

- 電柱被害本数(通信)(冬2時) ：全エリアの通信の電柱被害本数

- 電柱被害本数(通信)(冬18時) ：全エリアの通信の電柱被害本数

- 不通回線数(夏10時)

- 不通回線数(冬2時)

- 不通回線数(冬18時)

- エレベータ台数

- エレベータ閉じ込め(夏10時)：閉じ込めエレベータ台数

- エレベータ閉じ込め(冬2時) ：閉じ込めエレベータ台数

- エレベータ閉じ込め(冬18時) ：閉じ込めエレベータ台数

- 震災廃棄物(夏10時)：震災廃棄物（トン）

- 震災廃棄物(冬2時) ：震災廃棄物（トン）

- 震災廃棄物(冬18時) ：震災廃棄物（トン）

- 避難者数(1日)(夏10時) ：１日後の避難者数

- 避難者数(1日)(冬2時) ：１日後の避難者数

- 避難者数(1日)(冬18時) ：１日後の避難者数

- 避難者数(4日)(夏10時) ：4日後の避難者数

- 避難者数(4日)(冬2時) ：4日後の避難者数

- 避難者数(4日)(冬18時) ：4日後の避難者数

- 避難者数(1ヶ月)(夏10時) ：１ヶ月後の避難者数

- 避難者数(1ヶ月)(冬2時) ：１ヶ月後の避難者数

- 避難者数(1ヶ月)(冬18時) ：１ヶ月後の避難者数

- 津波全壊(木造)(夏10時)：津波による木造建物全壊棟数

- 津波全壊(木造)(冬2時) ：津波による木造建物全壊棟数

- 津波全壊(木造)(冬18時) ：津波による木造建物全壊棟数

- 津波大規模半壊(木造)(夏10時) ：津波による木造建物大規模半壊棟数

- 津波大規模半壊(木造)(冬2時) ：津波による木造建物大規模半壊棟数

- 津波大規模半壊(木造)(冬18時) ：津波による木造建物大規模半壊棟数

- 津波半壊(木造)(夏10時) ：津波による木造建物半壊棟数

- 津波半壊(木造)(冬2時) ：津波による木造建物半壊棟数

- 津波半壊(木造)(冬18時) ：津波による木造建物半壊棟数

- 津波全壊(非木造) ：津波による非木造建物全壊棟数

- 津波大規模半壊(非木造) ：津波による非木造建物大規模半壊棟数

- 津波半壊(非木造) ：津波による非木造建物半壊棟数

- 津波全壊(夏10時) ：津波による建物全壊棟数

- 津波全壊(冬2時) ：津波による建物全壊棟数

- 津波全壊(冬18時) ：津波による建物全壊棟数

- 津波大規模半壊(夏10時) ：津波による建物大規模半壊棟数

- 津波大規模半壊(冬2時) ：津波による建物大規模半壊棟数

- 津波大規模半壊(冬18時) ：津波による建物大規模半壊棟数

- 津波半壊(夏10時) ：津波による建物半壊棟数

- 津波半壊(冬2時) ：津波による建物半壊棟数

- 津波半壊(冬18時) ：津波による建物半壊棟数

- 建物全壊(全て)(夏10時) ：地震・津波による建物全壊棟数

- 建物全壊(全て)(冬2時) ：地震・津波による建物全壊棟数

- 建物全壊(全て)(冬18時) ：地震・津波による建物全壊棟数

- 建物半壊(全て)(夏10時) ：地震・津波による建物半壊棟数

- 建物半壊(全て)(冬2時) ：地震・津波による建物半壊棟数

- 建物半壊(全て)(冬18時) ：地震・津波による建物半壊棟数